目录

1.产品概述	2

2.产品外观介绍	2

3.技术参数	2

4.功能特点	3

5.连线图	3

6.系统结构图	4

7.使用说明	4

1、硬件安装至软件数据库	4

2、充值	5

3、采集记录	5

# 电控机使用说明书

## 1.产品概述

智能取电座是为节能控电而设计的智能控电设备，主要用于小区、学校、工地、工厂和商业大厦等停车场（电动车，电单车）内部用电场合。

它采用IC卡作为电子钱包付费方式，实时扣取卡内金额，方便实现结算的电子化和智能化，提高用户的管理效率，实现精准的计费，节约用电。

智能取电座设备采用控制器、流量计与电磁阀集成于一体，方便安装和使用；采用海量存储器，支持10万笔记录和2.6万张黑名单或挂失卡，实现超大用户数据管理；采用液晶屏显示，直观易读，且设有运行/暂停键。

电控机共有3种计费模式：计时模式型、计量模式型和计次模式型，可满足不同需求的客户。

## 2.产品外观介绍

## 3.技术参数

外观尺寸：148×72×48mm

显示屏幕：LCD液晶显示屏

工作电压：DC9V-14V  (标准DC12V)

工作电流：<200mA

工作温度：-5℃至65℃

工作湿度：<95%

读卡类型：IC卡

读卡频率：13.56MHZ

记录容量：10万笔

用户容量：2.6万张黑名单或挂失卡

通讯方式：RS485

计费模式：计时/计量/计次

计费精度：最小计费金额0.01元

费率设置：最小计费用电量0.01KW/H

## 4.功能特点

- LCD液晶大屏显示，显示电控的计费模式、设备工作状态、实时时间、卡内金额预扣、此次消费金额和实时功率大小。

- 采用刷卡控电，使用更加人性化。

- 电控机充电的同时进行扣款，防止恶意用电。

- 具备日限额功能和次限额功能，限制卡片每日的用额和每次的用额。

- 共有64个消费时段可设置，每个消费时段有4个时间段可设置，限制卡片使用权限和用电时间。

- 电控机配套软件可设置设备的有效期和卡片的有效期。

- 可选择设备的记录存储方式：存满报警、存满循环。

- 支持黑名单和挂失卡管理，方便用户对卡进行挂失，防止拾卡者进行非法消费。

- 可记录消费明细，可查询消费对账，可挂失、补发卡，便于精细管理。

## 5.连线图

电控机的灰色线接RS485的A，蓝色线接RS485的B，再将RS485插入电脑，通过电脑中的消费软件对电控机进行管理。将红色和黑色线分别接12V直流电源的正极和负极。当线连接好后，再将电源适配器插入220V市电，给设备供电。

## 6.系统结构图

- 注意：在连线时需留意A线与B线，请勿接错，接错会导致整个系统无法正常通信。

- 使用说明

通过软件搜索设备，发现电控机信息后，选中并点击安装。

### 2、充值

- 将充值机USB线插至电脑（个别系统要求安装驱动程序）；

- 把卡放入充值机槽位内；

- 打开电脑中的消费软件对IC卡进行充值（充值成功时，充值机发出“滴”的提示音且软件提示“充值成功”；充值失败时，充值机发出“滴滴滴”的提示音且软件提示“充值失败”）。

### 3、采集记录

当需采集水控内记录时，可以通过计算机的消费管理软件来进行操作（软件:水控管理-采集消费记录-采集记录）,采集的记录将自动保存至数据库，之后可以随时查看与打印报表。