目录

1、远距离读卡器介绍	2

2、远距离读卡器+门禁设备管理	2

3、门禁控制器安装及设置	4

4、添加人员并授权	9

5、批量导入未注册卡	14

6、实时数据监控	15

7、开启/关闭实时监控	17

# 远距离读卡器使用说明

## 1、远距离读卡器介绍

远距离读卡器内置一组2.4G远距离读卡功能，识别距离支持0-50米可调，读卡频率（速度）与读卡距离可以根据需要设置，支持读到合法卡开门。

远距离读卡器+门禁机系统是一款用于车辆出入、家校通人员读卡、车辆或人员出入流向判断等远距离识别管理的读卡器。由高效2.4G蓝牙卡识别电路设计而成，具备读卡功能，与门禁控制器搭配使用，实现管理与出入流向判断能力。支持1组韦根输出、1组读卡使能输入、采用RS485通信方式。

## 2、远距离读卡器+门禁设备管理

点击主界面的【门禁信息】下拉菜单的【门禁设备管理】，如下图所示;

点击【门禁设备管理】，进入如下图所示界面:

此界面也可以添加门禁设备，点击左上角的【安装】弹出界面，根据提示进行安装。

## 3、门禁控制器安装及设置

通过自动搜索设备可以自动搜索在线的所有门禁控制器，方便用于设备加入系统软件。点击主界面【安装设备】下拉菜单的【自动搜索门禁设备】，如下图所示：

点击【自动搜索门禁设备】，进入如下图所示界面：

TCP/IP局域网方式：先输入网络端口，默认是8101，然后点击【开始搜索】。（注：设备必须通过交换机与电脑进行连接通讯），如下图所示:

·

如果您的设备是TCP/IP通信方式，而你需要对设备IP地址进行修改，(在安装设备的时候，用户要修改设备IP地址，需要检查（设备通信密码）如果是设备已经修改了通信密码，那么就需要输入正确的密码才允许修改IP地址，防止其他人通过安装软件修改设备IP导致原用户出现通信不通)。那么您可以双击搜出来的TCP/IP控制器弹出的TCP连接参数界面时，如下图所示：

（注意：本系统可以搜索到与本电脑不同网段中的门禁控制器，但在正常通信之前需要您将IP地址修改与计算机同一网段地址。而如果您使用的路由器支持多网段映射功能，那么本系统软件就可以直接与其它网段的门禁控制器进行通信）

将IP地址、子网掩码、网关地址进行双击改成与电脑IP或局域网网段相匹配的参数，点【保存】返回到安装界面，再点【安装设备】按钮弹出如下图所示：

在【安装设备】的界面中，可修改门禁控制器的名称，安装位置，开锁保持时间，WG字节等设置。如果要修改安装位置，可点击【选择】进行更改，最后点【保存】。保存后可点【门禁信息】下拉菜单的【门禁设备管理】进入如下图所示：

点击【属性】按钮，弹出如下图所示界面，选择【通讯参数】：

选择【解锁参数】弹出下图的验证密码窗口，输入默认密码：0000，进入TCP连接参数的设置，如下图所示：

在TCP连接参数界面中，通过双击来修改IP地址，修改完毕后点击【保存】，会弹窗提示成功，点击【确定】，则修改IP地址成功。修改完还需要测试是否能连接得上，如下图所示：

点击【测试连接】来进行测试，连接成功后会弹窗，再点击【确定】，如果发现设备时间不对,可以点【校准时间】进行校准。再点击【保存】后弹出窗口提示成功，点击【确定】设置参数完毕，再点击【退出】。

在通讯参数界面，还可以修改门禁控制器WG输出类型、WG字节序、进出类别、卡号字节等设备参数。

## 4、添加人员并授权

点击【门禁信息】下拉菜单的【人事档案】，如下图所示：

点击人事档案后进入如下图所示：

点新增进入如下图所示：

填写好个人信息后，点击保存。

点击【门禁信息】下拉菜单的【设置开门授权】（默认界面无此功能，如果要启用更多所需要的功能可点击主界面右上角的【帮助】下拉菜单的【开启功能】，可开启更多的功能）如下图所示：

点击【设置开门授权】，进入如下图所示界面：

选择好需要设置门禁权限的人员、选择开门时段和开门次数、有效期限、选择设备门，选择完之后，点击【允许已选人员通过已选门，并上传】。

【>>】：选择所有“用户” 或者 选择所有“可选门”。

【>】：选择单个“用户” 或者 选择单个“可选门”。

【<】：移除单个“已选用户” 或者 单个“已选门”。

【<<】：移除所有“已选用户” 或者 所有“已选门”。

【禁止已选人员通过已选门】：删除指定用户对选定门的进出权限，必须在同步数据上传设置，删除权限才能生效。

【禁止已选人员通过已选门，并上传】：删除用户对选定门的进出权限同时上传给控制器，不需要再到同步数据进行上传设置。

【允许已选人员通过已选门】：添加指定用户对选定门的进出权限，必须在同步数据上传设置，添加的权限才能生效。

【允许已选人员通过已选门，并上传】：添加指定用户对选定门的进出权限同时上传给控制器，不需要再到同步数据进行上传设置。

选择用户和门后，所有记录可以按门或者按用户排列，可以清楚地看到某个门允许哪些人员出入，某个人可以进出哪几个门。

所有权限设置完毕后，将指定门的设置上传给控制器。

点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单的【实时数据监控】，如下图所示：

点击【实时数据监控】，进入如下图所示界面：

添加所需监控的门，点击【选择监控设备】，弹出如下图所示界面：

选择好所需要监控的门，然后点击【选择】，则会自动启动实时监控。

## 5、批量导入未注册卡

在实时监控界面里，把未注册添加权限的远距离卡放置在远距离读卡器可识别范围内，会在实时监控界面看到刷卡记录，并且会显示出此卡的状态是未注册卡或者是防探测锁定，如下图所示：

然后点击【未注册卡入库】，可批量将未注册的卡片导入到卡片管理并添加开门权限，弹出如下图所示界面：

点击【添加新人，并授权通过已选门，并上传】，则进入上传界面，如下图所示：

上传完毕之后，点击【完成】，然后再点击【退出】，回到实时监控界面。

## 6、实时数据监控

点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单的【实时数据监控】，如下图所示：

点击【实时数据监控】，进入如下图所示界面：

添加所需监控的门，点击【选择监控设备】，弹出如下图所示界面：

选择好所需要监控的门，然后点击【选择】，则会自动启动实时监控。

## 7、开启/关闭实时监控

在数据监控中，用户自动识别远距离卡进出门时，可以实时显示持卡人的“卡号”、“姓名”、所在“部门”、“时间”、进出“状态”以及持卡人的“照片”等基本信息。还可以进行“出门开关”、“软件开门”、“报警”、“门状态”和“系统”的监控，如下图所示：