多模态人脸门禁机说明书

目录

第1章 产品概述	3

1.1 产品简介	3

1.2 技术参数	4

第2章 外观介绍	6

2.1 外观示意图	6

第3章 安装说明	7

3.1 墙壁安装	7

3.2 闸机安装	8

第4章 接线说明	9

4.1 接线示意图	9

4.2 接线方式说明	10

第5章 用户使用操作说明	13

5.1 主菜单	13

5.2 用户管理	13

5.2.1 注册用户	14

5.2.2 修改用户	17

5.2.3 用户导入	18

5.2.4 用户导出	18

5.3 考勤管理	18

5.4 对讲设置	19

5.5 高级设置	20

5.5.1 设备设置	21

5.5.2 高级设置	23

5.5.3 识别设置	24

5.5.4 报警设置	25

5.6 门禁功能	25

5.7 记录管理	26

5.8 通信设置	26

5.8.1 本地服务	27

5.8.2 客户端协议	28

5.8.3 有线网络设置	29

5.8.4 无线网络设置	30

5.9 信息查询	30

5.9.1 登记信息	31

5.9.2 设备信息	32

第6章 客户端使用操作说明	33

6.1 人脸机安装及设置	33

6.2 添加人脸并授权	37

6.3 人脸机记录采集与查看	42

6.3.1 人脸机记录采集	42

6.3.2 人脸机记录查看	45

第7章 云系统使用操作说明	47

7.1 安装人脸机	47

7.2 添加人员与授权	49

7.2.1 添加人员	49

7.2.1 人员授权	49

7.3 记录查看	50

第8章 微信小程序使用操作说明	52

8.1 引言	52

8.1.1 编写目的	52

8.1.2 适用对象	52

8.2 软件概述	52

8.3 快速开始（手机端）	52

8.3.1 环境要求	52

8.3.2 首次使用步骤	52

8.4 注册与登录	53

8.4.1 账号注册	53

8.4.2 登录方式	54

8.5 首页与门禁控制（手机端）	54

8.5.1 首页概览	54

8.5.2 切换用户组	55

8.5.3 远程开门	56

8.5.4 视频对讲	56

8.6 智能通行凭证（手机端）	56

8.6.1 动态二维码	56

8.6.2 访客分享	57

8.7 考勤管理系统（手机端）	58

8.7.1 考勤功能	58

8.7.2 考勤记录与统计	58

8.7.3 审批申请	59

8.7.4 考勤设置（管理员）	60

8.8 人员与群组管理（手机端）	60

8.8.1 个人信息管理	60

8.8.2 群组管理（管理员）	61

8.9 设备管理（手机端）	62

8.9.1 设备安装与配置	62

8.9.2 设备维护	63

附录1 安装过程注意事项	65

附录2 人脸录入/使用介绍	66

附录3 设备尺寸图	67

第1章 产品概述

多模态人脸门禁机，专为广告门打造，集成人脸、掌静脉、指纹、二维码等多种识别方式，支持手机远程开门、室内机/SIP/微信对讲，配备IP65防水金属外壳。支持CS/BS云管理、微信小程序管理，可存储3000人信息，集门禁、考勤、广告展示于一体，适用于社区、商业楼宇等场景，兼顾安全与商业价值。

  - 产品简介

- 支持联网管理，也支持脱机独立工作。

- 支持双频读卡、人脸、二维码、掌静脉、指纹等多种开门方式。

- 采用多核ARM处理器，集合海量存储器。

- 宽动态强光抑制技术，可室外使用。

- 200万高清双目摄像头，识别速度快，准确率高，支持活体检测。

- 容量可达3000人、人脸、二维码卡，密码；1500掌静脉；100指纹；1000照片记录、20万记录。

- 支持TCP/IP联网（选配WIFI、4G通信）。

- 支持1组开门继电器、1组门磁、1组报警输出。

- 支持局域网，云系统，手机端软件管理。

- 设备支持多个国家语言，支持OEM/ODM，包含中文简体/繁体、英文、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、日语、韩语、泰语和阿拉伯语等。

以下为产品型号：

A款

  - 技术参数

| 名称 型号 | A款 |
| --- | --- |
| 材质 | ABS机身+亚克力面板 |
| 重量 | 0.4KG |
| 尺寸大小 | 150×76×25mm |
| 显示屏 | 3.5英寸 |
| 摄像头 | 宽动态双目200万高清摄像头 |
| 工作电压 | DC12V（9-14V） |
| 工作电流 | 500mA |
| 工作环境 | 温度：-10到65℃；湿度：10-90%，无冷凝 |
| WIFI | 可定制 |
| USB | 支持 |
| 存储容量 | 内存128M DDR2、存储2GB EMMC |
| 运行系统 | LINUX系统 |
| 管理方式 | 触控管理、CS系统管理、BS云系统管理（手机管理、微信管理） |
| 比对方式 | 1：N / 1：1 |
| 电梯扩展 | 支持电梯/柜锁控制板扩展接口 |
| 固件升级 | 支持OTA升级，或U盘固件升级 |
| 算法支持 | 指纹识别、人脸识别、二维码识别、掌静脉识别 |
| 识别速度 | ≤ 0.3S |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 门禁接口协议 | Wiegand26/34 |
| 其它接口 | 出门开关×1、门锁控制×1、 WG输出×1、 USB×1、TCP/IP×1 |
| 登记方式 | 指纹、人脸、密码、二维码、掌静脉、IC卡（可选双频卡） |

第2章 外观介绍

2.1 外观示意图

A款外观图示意图

- 智能照明灯

- 红外补光灯

- 咪口

- 摄像头

- 触摸液晶屏

- 刷卡区域

- 指纹采集器

- USB口

- 重启键

- SIM卡槽

- 接线端子

- 扬声器

第3章 安装说明

3.1 墙壁安装

A款

安装示意图

步骤1：卸掉设备底部的螺母，取下金属后盖。

步骤2：依据后盖的孔位在墙面打孔，通过膨胀螺栓将后盖固定到墙面（建议安装高度，屏幕与人脸高度一致，便于识别）,后盖安装完成后确保后盖的稳定、牢固、无松脱现象。

步骤3：根据接线说明接好连线（接完线再装上小盖板）。

步骤4：将设备自上而下挂扣在后盖上，并使用内六角扳手拧紧底部的固定螺丝，完成安装。

- 安装注意事项详见附录1

3.2 闸机安装

安装示意图

步骤1：卸掉设备底部和支架顶部的固定螺丝，取下金属固定板和支架的顶部配件。将金属固定板和支架配件用螺丝固定在一起。

步骤2：先卸掉设备背部小盖板的螺母，根据接线标准接好连线再装上小盖板。

步骤3：将线穿过支架顶部配件,再穿进立柱，用螺丝拧紧支架顶部。

步骤4：把设备自上而下挂扣在安装挂板上，镜头应对准人脸方向，并使用内六角扳手拧紧底部的固定螺丝，安装完成后确保后挂板的稳定、牢固、无松脱现象。

步骤5：将支架装进闸机。

步骤6：用螺丝拧紧，确保平稳，避免淋雨。

- 安装注意事项详见附录1

第4章 接线说明

4.1 接线示意图

在接线前，应确保设备电源已断开，通电状态下接错线会对设备造成严重损坏。请按照下面的连线图连接外围设备，详见下图。

A款接线图

=

- 布线要求：

- AC220V交流电源线：使用3X1.0MM（或以上）线材，防止漏电，电源线的地线建议接地。

- 电锁线：使用2X1.0MM（或以上）线材，线路走线最大长度不应超过20米。

- TCP/IP通信线：请采用标准网线，线路走线最大长度不应超过100米。

- 门磁或出门开关线：采用2X0.5MM（或以上）线材，线路走线最大长度不应超过100米。

- 韦根信号线：采用4X0.5MM（或以上）线材，线路走线最大长度不应超过80米。

4.2 接线方式说明

①连接电锁

加电关型锁（如电插锁或磁力锁）的正确接线：电锁的正极接到人脸机的NC,电锁的负极接到电源的GND，人脸机的COM接到电源输出端的+12V。

加电开型锁（如电控锁或电锁口）的正确接线：电锁的正极接到人脸机的NO，电锁的负极接到电源的GND，人脸机的COM接到电源输出端的+12V。

②连接出门开关

出门开关两条线接到人脸机对应的OPEN（棕色线）与GND（黑色线）。出门开关线路长度不宜超过100米。

③连接门禁控制器

人脸机可以作为Wiegand读头使用，人脸机+12V（红色线）接到门禁板+12V，人脸机WG0- OUT（绿色线）接到门禁板WG0，人脸机WG1-OUT（白色线）接到门禁板WG1，人脸机GND（黑色线）接到门禁板GND。

- 注意：不论人脸机是否从门禁控制器供电，都必须确保人脸机和门禁控制器共接GND，以保证Wiegand信号传输稳定。

④设备联网

- 人脸机可与电脑直连，也可通过交换机组网连接，网线通信距离，控制小于100M。

设备与电脑通过TCP/IP组网

设备与电脑通过TCP/IP直连

⑤供电电源连接

采用DC12V 2A或以上供电电源，请使用RVV2*0.75mm或以上线材连接。

注：人脸机采用高敏感触感应元件，对电源要求：电源输出噪声小于100mVpp，否则会出现触摸屏干扰，触摸不灵敏、屏幕乱跳等问题。

第5章 用户使用操作说明

5.1 主菜单

点击主界面下方第三个图标(如下图主界面箭头所指) 切换到“验证管理员”界面，根据管理员的注册方式（人脸/指纹/IC卡/掌静脉/密码）去验证，即可进入人脸机管理菜单。（密码注册方式，需再点击下方第二个图标，弹出数字键盘图标，输入管理员密码，最后点击“确定”），即可进入人脸机管理菜单。(如果未设置密码或管理员，系统将不要求认证管理密码或管理员)。

主界面                      主菜单界面

5.2 用户管理

点击菜单下“用户管理”，进入用户管理菜单，在此菜单下可进行“用户注册”、“修改用户”、“用户导入”和“用户导出”等操作。

用户管理界面

5.2.1 用户注册

点击“用户注册”开始注册新用户，输入工号、姓名，用户再根据自己的需求选择注册类型：注册人脸 、注册指纹、注册卡号和注册密码，录入完成后点左上角返回，设备会提示“注册成功”。

注册用户界面

选择点击人脸按钮，设备会提示“注意与屏幕距离”用户需将面部正对设备屏幕,确保整个面部在屏幕框内清晰可见，如下图所示:

注册人脸界面

人脸注册时需注意注视屏幕，为保证人脸参数录入质量以及对比精准度，在录入过程中，保持自然的表情，请不要佩戴帽子、眼镜等影响人脸特征采集的饰品，勿让刘海遮挡人脸五官，也请勿化浓妆。

采集完人脸后，点击“√”，注册成功，还可继续选择设备的其他注册方式。

选择点击指纹按钮，进入注册指纹界面，每个人员可录入3个指纹。根据提示录入指纹，重复按同一手指三次， 即该指纹注册成功，点击“确认”，完成指纹注册，注册指纹界面如下图所示:

注册指纹界面

选择注册卡号，设备会提示“请读卡”，此时请在设备的刷卡区域刷卡或直接输入卡号。

人脸机会识别出卡片卡号，如下图所示，点击“√”即可完成注册卡片。

注册卡界面

选择注册密码，设备会提示“请输入密码”，输入两次相同密码（密码长度4-8位），点击左上角返回键或者右下角箭头，完成密码注册，如下图所示：

注册密码界面

5.2.2 修改用户

点击“修改用户”进入用户修改界面，点击已注册的用户去修改该用户的详细信息。（用户默认根据编号大小排列，可通过翻页查询显示，点击下方“＜”“＞”即可；也可点击右上角搜索，通过编号或姓名搜索到对应已注册用户。）

用户修改界面

查询到需要修改的用户，点击用户，查看此用户的详细信息。可修改用户的姓名、卡号、密码、权限、指纹和有效期。通过权限修改可将用户设置为管理员。可重新录人脸，也可直接删除用户。

修改用户界面

5.2.3 用户导入

点击“用户导入”可将已注册的人员信息备份到U盘保存。

5.2.4 用户导出

点击“用户导出”可将U盘中保存的人员信息恢复到人脸机中。

5.3 考勤管理

点击菜单下“考勤管理”，进入考勤管理菜单。此菜单下可进行考勤设置。

考勤规则界面

用户可修改考勤报表中的“公司名称”显示， 通过U盘导入排班表，导出排班表、考勤表和考勤报告。

剩余记录警告：在存储记录容量即将存满前，可设置剩余多少条记录容量，设备开始报警（默认1000 条）。

可设置允许迟到时间和允许早退时间，最多可设置120分钟。

排班设置：一共有24个班次可设置，每个班次可设置3个时段。

排班设置界面

5.4 对讲设置

对讲设置界面

可开启或关闭设备的对讲功能。

可设置设备的本机名称、楼栋号、本机号、服务电话和安保电话。

可切换设备所处的场景模式（楼栋机或围墙机）。

可修改对讲的拨号方式为（直呼、拨号），直呼：直接广播呼叫该设备的所有分机用户；拨号：点击主界面的电话图标，输入楼栋房间号再拨打，可以精确呼叫具体室内分机，如下图所示：

拨号界面

5.5 高级设置

点击菜单下“高级设置”，进入高级设置菜单，菜单下包括设备设置、高级设置、识别设置和报警设置。

高级设置界面

5.5.1 设备设置

设备设置界面

可对设备的时间、音量、语言、时间段管理和菜单密码等功能进行设置。

时间可开启联网自动设置或点击设置时间手动设置，如下图所示：

时间设置界面

声音音量最大可调整到10。

语言可选择设置中文简体和英文。

可设置本机的菜单密码，通过密码进入菜单管理界面。

时间段管理可设置星期一到星期日的开门时段。如下图所示：

时间段管理界面

5.5.2 高级设置

高级设置界面

可删除设备里的全部记录和用户。

可对设备进行恢复出厂设置。

可开启自动重启功能，设置设备的自动重启时间。

可通过U盘进行设备固件升级或OTA在线升级。

5.5.3 识别设置

识别设置界面

可修改设备的活体阈值和识别阈值，阈值越高识别的准确率越高， 但对注册的照片要求越高。

可开启或关闭活体检测、未授权提示和红外图像的显示。

补光模式：补光灯可以设置为关闭/常亮/自动三种模式，设置为自动模式时，有人识别时自动点亮，无人识别时自动关闭。

5.5.4 报警设置

报警设置界面

可开启或关闭设备的非法验证报警。

解除报警：解除所有的报警提示声。

5.6 门禁功能

点击菜单下“门禁功能”，进入门禁设置菜单，如下图所示：

门禁设置界面

安装位置：可选出入类型为进门或出门；

开门时长可设置0～65535，（0代表0.5秒，65535代表验证通过时常开）；

韦根输出格式可修改为韦根26（二字节、三字节）、韦根34（四字节）和无；

韦根输出内容可设置为工号或卡号；

可开启免验证开门。

5.7 记录管理

点击菜单下“记录管理”，进入查看记录菜单。点击下方按钮可翻页查询，如下图所示：

记录浏览界面

5.8 通信设置

点击菜单下“通信设置”，进入通信设置菜单。可修改设备本地服务设置、客户端协议设置、有线网络设置和无线网络设置，如下图所示：

通信设置界面

5.8.1 本地服务

点击“本地服务”，可开启或关闭设备的UDP、TCP和TCP SSL,设置设备的UDP端口号（默认8101）、TCP端口号、TCP SSL端口号和通讯密码，如下图所示：

本地服务设置界面

5.8.2 客户端协议

点击“客户端协议”，可设置设备的HTTP服务和一卡通服务。

客户端协议界面

HTTP服务：可开启设备的HTTP服务，设置服务区域名。

HTTP服务界面

服务器设置：通过一卡通系统软件安装上此设备，并选择实时监控此设备时， 此处设置一卡通软件会自动填好，如下图所示：

一卡通服务界面

5.8.3 有线网络设置

可修改机器的TCP/IP参数。如下图所示：

有线网络设置界面

IP地址默认为192.168.1.150；

子网掩码默认为255.255.255.000；

默认网关为192.168.1.1；

DNS服务器IP默认为192.168.1.1；

MAC地址已固定且唯一。

5.8.4 无线网络设置

无线网络设置：可开启搜索连接网络，选择要连接的无线网络， 点击输入密码完成WIFI连接，如下图所示：

无线网络设置界面

5.9 信息查询

点击菜单下“信息查询”，此菜单下可查询此人脸机下的登记备信息和设备信息。

信息查询息界面

5.9.1 登记信息

点击“登记信息”，注册信息内容包括：管理登记数量、用户登记数量、人脸登记数量、指纹登记数量、卡片登记数量、掌静脉登记数量、密码登记数量，全部记录数量和拍照记录数量等信息。左边的数表示设备内已有的信息数量，右边的数表示设备注册信息的最大容量，如下图所示：

登记信息界面

5.9.2 设备信息

点击“设备信息”，内容包括：制造商、网址、信息、SN、生产日期、设备名称、固件版本、算法版本和OTA在线升级等信息。如下图所示：

设备信息界面

第6章 客户端使用操作说明

6.1 人脸机安装及设置

通过软件自动搜索设备可自动搜索发现在线的所有门禁与人脸机，方便用于设备加入软件系统。点击主界面【安装设备】下拉菜单的【自动搜索门禁设备】，如下图所示：

点击【自动搜索门禁设备】，进入如下图所示界面：

TCP/IP局域网方式：先输入网络端口，默认是8101，然后点击【开始搜索】。（注：设备必须通过交换机与电脑进行连接通讯），如下图所示：

如果用户的设备是TCP/IP通信方式，需要对设备IP地址进行修改，(在安装设备的时候， 用户要修改设备IP地址，需要检查（设备通信密码）如果是设备已经修改了通信密码，那么则需要输入正确的密码才允许修改IP地址，防止其他人通过安装软件修改设备IP导致原用户出现通信不上。)可以双击搜出来的TCP/IP人脸机，弹出的TCP连接参数界面：

（注意：本系统可以搜索到与本电脑不同网段中的人脸机，在正常通信之前需要用户将IP地址修改与计算机同一网段地址。如果用户使用的路由器支持多网段映射功能，那么本系统软件就可以直接与其它网段的门禁控制器进行通信）。

将IP地址、子网掩码、网关地址进行双击改成与电脑IP同一网段相匹配的参数，点【保存】返回到安装界面，点【安装设备】，安装后点击左侧栏【门禁管理】选中设备点击【属性】栏，弹出下图：

名称：可根据需求修改。

开锁保持时间：可根据需求自行调整（默认：3秒）。

在【设备详情】的界面中选择【功能设置】，可设置人脸机的系统功能、门禁功能和报警功能。系统功能设置包括语言、音量和菜单管理密码等；门禁功能设置包括WG输出类型、卡号字节、进出类型和验证间隔等。报警功能设置包括防拆报警、非法验证报警、消防报警和黑名单报警。如下图所示：

在【设备详情】的界面中选择【通讯参数】如下图所示：

6.2 添加人脸并授权

在【企业信息】->【人事档案】，如下图所示：

点击人事档案后进入如下图所示：

点击添加人员图标，录入人员信息，如下图所示：

填写好个人信息后,请点击选择照片,添加本地电脑照片作为人员照片，然后点击保存。

注：照片要求480*640以上分辩率（文件大小：<300KB），人脸照片清晰无遮挡（不带眼镜、不戴口罩、不带帽子）正规、表情自然的彩色照片。

也可以外接拍照设备（传统的USB电脑摄像头）进行直接拍照保存,点“拍照”弹出如下页面，点击拍照完成。(注意:人脸需要对齐提示轮廓,拍照按钮才会显示)，如下图所示：

点击“使用人脸机拍照”，弹出如下页面，点击开始拍照，根据人脸机提示录入人脸，点击保存后会返回添加人员信息页面，编辑好资料点击保存。

开门权限的授权，点击软件【门禁信息】下拉菜单的【设置开门授权】，进入如下图所示界面：

选择好需要设置门禁权限的人员、选择开门时段和开门次数、有效期限、选择设备门， 选择完之后，点击【允许已选人员通过已选门，并上传】。

【>>】：选择所有“用户” 或者 选择所有“可选门”。

【>】：选择单个“用户” 或者 选择单个“可选门”。

【<】：移除单个“已选用户” 或者 移除单个“已选门”。

【<<】：移除所有“已选用户” 或者 移除所有“已选门”。

【禁止已选人员通过已选门】删除已选用户对已选门的进出权限，此后必须在同步数据至人脸机，删除的权限此操作才能生效。

【禁止已选人员通过已选门，并上传】删除已选用户对选定门的进出权限，同时将删除信息上传给人脸机。

【允许已选人员通过已选门】添加已选用户对已选门的进出权限，此后必须在同步数据至人脸机，添加的权限此操作才能生效。

【允许已选人员通过已选门，并上传】添加已选用户对已选门的进出权限，同时将添加信息上传给人脸机。

所有权限设置完毕后，将信息上传给人脸机才生效。

6.3 人脸机记录采集与查看

6.3.1 人脸机记录采集

系统带有记忆存储功能，每台人脸机可以脱机存储记录(即使不连接电脑，也会自动存储。停电后记录也永不丢失。)用户可以选择通过U盘将数据提取到电脑中。

点击软件的【门禁信息】下拉菜单【查看出入记录】，进入如下图所示界面：

点击采集记录图标，进入如下图所示界面：

选择需要采集的人脸机与记录类型后，点击【采集所选设备记录】，弹出如下图所示窗口：

采集完成，点击【完成】。

如果之前已经采集过读卡记录等操作，可以通过“修复记录”重新获得所有记录。

点击采集门禁记录界面里面的【修复记录】，弹出验证窗口，输入验证密码：0000（默认管理员密码），再点击【确定】，弹出如下图所示：

等修复完毕点击【完成】退回采集门禁记录界面，选择要提取读卡记录的门与要采集的数据，然后点击【采集所选设备记录】，稍等片刻将采集完毕，这时控制器中的记录被全部采集到电脑中，如下图所示：

等采集完毕点【完成】。记录采集完之后，才可以进行查询工作。

6.3.2 人脸机记录查看

请采集记录后再进行查询工作。

点击软件菜单栏【门禁信息】下拉菜单【查看出入记录】，如下图所示：

点击【查看出入记录】，进入如下图所示界面：

先采集记录，点击“采集记录”，采集完记录之后，可根据需要查询，输入查询条件，查询条件可以按“时间范围”、“姓名”、“人员编号”、“卡号”、“部门”、“地点”来进行查询相关记录，然后点击“搜索”图标，便可查询到相关人员的出入记录，也可直接点击“搜索”，能查询到所有人的出入情况，如下图所示：

也可把查询到的记录进行导出操作，点击“导出”，可导出人员出入记录。

第7章 云系统使用操作说明

7.1 安装人脸机

首先设置人脸机的通讯参数，选择人脸机设备主菜单下的【通信设置】，进一步选择【客户端协议】-【一卡通服务】，设置对应的参数，参考设置如下图所示：

连接网络，配置好参数后，点测试连接，提示“成功”，表示连接正常。

PC端搜索网址：www.门禁云.com，登录一卡通管理平台云平台账户，如下图所示：

点击目录栏的【门禁】-【安装】弹出的界面输入要安装设备的SN码点击确认，如下图所示：

在弹出的安装界面中，安装界面如下图所示，选择要安装的位置，选择设备的基本参数，然后点击右下角的【安装】，此时会提示设备安装成功。

7.2 添加人员与授权

7.2.1 添加人员

点击【人事】-【添加】，弹出的【添加人事档案】界面输入要添加的人事信息，点击确认，如下图所示：

7.2.1 人员授权

点击【门禁】页面左边栏的【权限授权】，选择好需要设置门禁权限的人员，选择完之后，点击下一步，如下图所示：

【>】：在左边栏勾选可选人员，选择“当前勾选的用户”

【<】：在右边栏勾选已选人员，移除“当前勾选的已选用户”

【>>】：选择“所有用户”

【<<】：移除“所有已选用户”

选择好需要设置门禁权限的人员，选择完之后，点击下一步，如下图所示：

按照实际需求选择开门时段、开门次数、有效期限、门名称、安装位置等参数，选择门进行授权，如下图所示：

【禁止已选人员通过已选门】删除指定用户对选定门的进出权限

【允许已选人员通过已选门】添加指定用户对选定门的进出权限

7.3 记录查看

点击【门禁】页面左边栏的【门禁报表】，选择需要查看或者导出的记录，包括门禁出入记录、门禁报警记录、门禁系统记录。

点击搜索按钮，可按要求筛选需要查看的人脸机的记录，如下图所示：

点击搜索按钮左边的导出按钮，即可导出所需记录的EXCEL表格。

- 微信小程序使用操作说明

8.1 引言

8.1.1 编写目的

本文档旨在为“小泽门禁”小程序的用户提供详细的操作指南，帮助用户快速掌握系统的各项功能，包括注册登录、门禁控制、考勤管理、人员管理及系统设置等。

8.1.2 适用对象

- 普通用户：使用门禁通行、考勤打卡、访客预约等功能。

- 管理员：负责设备管理、人员管理、考勤规则设置等后台管理工作。

- 安装维护人员：负责设备的安装调试与网络配置。

8.2 软件概述

小泽门禁是一款集智能门禁控制、视频对讲、考勤管理于一体的微信小程序。用户无需下载安装App，通过微信即可实现手机开门、远程对讲、考勤打卡等功能，为社区和企业提供便捷、安全的智慧通行解决方案。

8.3 快速开始（手机端）

8.3.1 环境要求

- 微信小程序或H5手机浏览器（建议使用最新版微信与移动浏览器）

- 稳定网络（4G/5G/Wi-Fi）

8.3.2 首次使用步骤

1. 打开首页，点击“微信一键登录”或选择“手机号/邮箱登录”，如下图所示。

2. 完成隐私政策与用户协议授权。

3. 进入首页，确认当前用户组与可控设备列表。

8.4 注册与登录

8.4.1 账号注册

首次使用需要注册账号：

- 进入小程序，未注册用户点击“一键登录”按钮，可以快速注册。

- 微信一键注册：授权获取微信手机号，快速完成注册(推荐)

- 手机/邮箱注册：输入手机号或邮箱，获取验证码并设置密码完成注册，如下图所示。

8.4.2 登录方式

- 微信一键登录：点击首页“微信登录”按钮，授权后直接进入系统。

- 账号密码登录：输入注册时的手机号/邮箱和密码进行登录。

- 找回密码：如忘记密码，可通过登录页面的“忘记密码”功能，使用手机号、邮箱验证码或

- 密保问题重置密码。

8.5 首页与门禁控制（手机端）

8.5.1 首页概览

登录后默认进入首页，首页展示当前所在用户组及有权限控制的门禁设备列表，如下图所示。

8.5.2 切换用户组

如果用户加入了多个公司或社区，点击首页左上角的“用户组名称”，在弹出的列表中选择要操作的用户组如下图所示。

8.5.3 远程开门

- 在设备列表中找到目标设备。

- 点击“远程开门”按钮，系统发送开门指令。

- 界面提示“开门成功”即表示门锁已开启，如下图所示。

8.5.4 视频对讲

- 主动监视：点击支持视频功能的设备，进入实时视频画面，可进行截图、录像或对讲。

- 被动呼叫：当访客在门口机呼叫时，微信会收到通话邀请（需保持小程序后台运行或订阅消息通知），接听后可进行双向视频通话，并点击“开门”放行。

8.6 智能通行凭证（手机端）

8.6.1 动态二维码

点击底部导航栏的“二维码”图标：

- 扫码开门：将屏幕显示的二维码对准门禁机扫码口。

- 自动刷新：二维码每5分钟自动刷新，过期失效，确保安全。

- 卡号设置：支持绑定实体卡号，生成对应的二维码凭证，如下图所示。

8.6.2 访客分享

为访客生成临时通行凭证：

1. 在二维码页面点击“分享设置”。

2. 选择有效期（如10分钟、1小时、24小时）。

3. 生成访客二维码图片，通过微信发送给访客，如下图所示。

8.7 考勤管理系统（手机端）

本模块专为企业用户设计，支持移动考勤与审批。

8.7.1 考勤功能

考勤记录主界面如下图所示。

8.7.2 考勤记录与统计

- 每日记录：日历视图展示每天的打卡状态（正常、迟到、早退、缺卡）。

- 月度统计：自动汇总当月出勤天数、异常次数、加班时长等数据，如下图所示。

8.7.3 审批申请

支持多种业务流程在线申请与审批，如下图所示：

- 请假：选择请假类型（年假、事假、病假等）、时间段及事由。

- 加班：申请加班时长。

- 出差：填写出差地点与行程。

- 调班：申请调整工作班次。

8.7.4 考勤设置（管理员）

考勤设置如下图所示：

- 考勤规则：设置上下班时间、打卡范围、迟到/早退规则。

- 排班管理：设置不同的工作时间段（如早班、晚班），并支持手动排班和自动排班。

- 考勤班次：定义不同的工作时间段（如早班、晚班）。

- 排班计划：支持手动排班和自动排班，灵活分配员工班次。

8.8 人员与群组管理（手机端）

8.8.1 个人信息管理

在“我的”页面，可设置用户的个人信息，如下图所示：

- 基本信息：修改头像、昵称。

- 账号绑定：管理绑定的手机号、微信号、邮箱。

- 安全设置：修改登录密码，设置密保问题（用于身份验证）。

8.8.2 群组管理（管理员）

由管理员设置群组管理，如下图所示：

- 人员列表：查看群组内所有成员信息。

- 邀请加入：生成群组邀请码或二维码分享给成员。

- 手动添加：输入成员信息直接录入。

- 权限分配：设置成员角色（普通用户、管理员），分配门禁通行权限。

- 人员审核：审核申请加入群组的用户。

8.9 设备管理（手机端）

8.9.1 设备安装与配置

- 扫码添加：扫描设备机身SN码，将设备添加到系统，如下图所示。

8.9.2 设备维护

- 状态监控：实时查看设备在线/离线状态。

- 室内机绑定：管理门口机与室内分机的关联关系。

- 视频服务：开通或续费设备的视频对讲服务，如下图所示。

附录1 安装过程注意事项

- 安装前和安装过程中，请确保已关闭电源。如果带电操作，可能损坏设备电路。

- 闸机安装应避免淋雨。

- 接线完成后，请将多余的线头包扎起来，避免短路现象的发生。

- 静电非常严重的地方或者冬季，请先连接地线，再进行安装作业，以防止过大的瞬间静电损坏设备。

- 请先连好其它连线后再连接电源线，如果发现设备不能正常运行，请先断掉电源线，再进行必要检查。

- 请在门外有人时测试出门开关，避免意外的问题导致锁在门内， 而无法正常出门调试。

- 本设备额定工作电压为DC 12V， 额定电流为2A。供电电源还应考虑电锁等配件的电流要求，避免由于电源未达到要求，出现的供电不正常导致人脸机启动不成功或电锁驱动无力等问题。

- 如由门禁板提供人脸机电源，请参考门禁板电源输出是否达到人脸机电源要求。

- 请保证人脸机的摄像头区域随时处于清洁状态，避免污渍影响人脸识别。

- 若电源与设备之间间距比较长，请勿使用网线或其它种类的线代替电源线。选择电源线时，应考虑到传输距离过长造成电压衰减。

- 避免强光直接照射人脸机镜头，强光会导致识别能力变差。

- 在强逆光环境下，如果人脸机识别到的人脸太黑，识别受影响时， 应考虑增加照射补光灯，增加人脸亮度，可提高识别效果。

- 采用高品质电源，避免劣质电源影响人脸机识别效果与触摸屏不灵敏。（劣质电源有可能因漏电现象导致烧坏主板）

- 体温人脸机安装好后，建议在现场，进行温度校准，这样体温识别会更加精确。

- 如果安装在闸机等强电设备上，请做好接地线，避免强电漏电或者电机干扰影响到人脸机的使用效果。

附录2 	人脸录入/使用介绍

人脸录入大小调整示意图如下图所示：

人脸录入需注意注视屏幕，为保证人脸参数录入质量以及对比精准度，在录入过程中，保持自然的表情，请不要佩戴帽子、墨镜等影响人脸特征采集的饰品，勿让刘海遮挡面部五官，也请勿化浓妆，尽量使人脸处于窗口中心位置。

使用人脸机识别时，应注意对准镜头、避免眼睛、帽子、口罩过度覆盖。

附录3 设备尺寸图

A款 设备尺寸图